# Analisis Dua Desain Sambungan Pada Sistem Perpipaan Crude Oil Untuk Rekomendasi Instalasi Proyek Perpipaan

## Ivan Rachmattulloh HP.1*, Ir. Eko Julianto, M.Sc., FRINA.2*, Ekky Nur Budiyanto, S.ST., M.T.3*

Program Studi Teknik Perpipaan, Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia1* Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia2*

Jurusan TPK, PPNS, Surabaya, Indonesia3*

Email: ivanrachmattulloh14@student.ppns.ac.id1*; eko_julianto@ppns.ac.id 2*; ekky@ppns.ac.id3*;

Abstract - Piping installation is a system of installing and arranging pipes and their complementary to flow fluids in industrial facilities or distribution systems. There are constraints in selecting connections in an oil and gas facility, so the consultant provided the owner with welding and flange connection options to provide technical convenience. This study aims to provide recommendations for connection options using technical analysis. Stress analysis was conducted using manual calculations and stress analysis software according to the ASME B31.3 standard. The main parameters analyzed include stresses due to sustain and expansion loads. The manual calculation results show that flange joints have lower sustain and expansion stresses than welding joints. However, the software results show a significant difference, where welding joints have lower expansion stresses (9316.400 psi) than flange joints (10872.0 psi), while the sustain values for both are almost the same. Because expansion stresses are strongly influenced by thermal loads during operation and impact pipe service life, welding joints are considered safer and more stable in the long term. The conclusion of this study recommends the use of welding joints in crude oil piping system installations to minimize the risk of failure due to thermal expansion loads.

Keywords: Welding, Flange, Stress Analysis

## Nomenclature

SL	:	Sustain stress	(lb/in²)

Sb	:	Bending stress	(lb/in²)

St	:	Torsion stress	(lb/in²)

Ia	:	Longitudinal F index

Fa	:	Longitudinal F SL	(lb)

Ap	:	Cross-Sec Area	(in2)

Ii	:	Inplane stress

Io	:	Outplane stress

Mi	:	Inplane bend moment	(in.lb) Mo	:	Outplane bend moment	(in.lb) Z	:	Section modulus		(in3) It	:	Torsional moment

Mt  :  Torsional moment thermal  (lb.in) Sc	:  Stress min metal temp	(lb/in²) Sh	:  Stress max metal temp	(lb/in²)

# PENDAHULUAN

Dalam merancang jalur perpipaan, aspek keselamatan, mudah diakses, dan ekonomis harus diperhitungkan. Pada proses perencanaan konstruksi, terdapat pilihan desain sambungan menggunakan welding joint atau flange joint. Sebuah proyek jalur perpipaan yang dikerjakan adalah sistem pipa jalur bawah tanah memiliki diameter 48 inci yang mengalirkan minyak mentah dengan temperatur operasi 39ºC dan tekanan operasi 41,2 psi di kedalaman 1 m di bawah tanah.

Gambar 1. 1 Layout letak sambungan

Gambar 1.1 merupakan letak sambungan yang akan dibahas (welding joint atau flange joint). Oleh karena itu, dilakukan analisis pemilihan desain dengan membandingkan tegangan (sustain and thermal load) mengacu pada ASME B31.3. mendapatkan hasil nilai tegangan terendah dari kedua desain.

Dalam menganalisis desain perpipaan diperlukan teori – teori pendukung yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dasar pengetahuan dalam pengerjaan penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang mendukung yaitu pada tugas akhir dari Rizqulloh Zita Aufabi (2021) [1], dan Rizqy Risyad Mahfuz (2024) [4]

# METODOLOGI

## Prosedur Penelitian

Desain pipa menggunakan material API 5L X52 berukuran 48”, temperatur operasi 39˚C, dan tekanan operasi 41,2 Psi yang mengalirkan minyak mentah. Analisis tegangan menggunakan bantuan software stress analysis.

## Tegangan

Metode untuk memastikan secara angka bahwa sistem perpipaan aman. nilai tegangan tidak diijinkan melebihi batasan yang ditentukan oleh ASME B31.3. Sebelum memulai perhitungan analisis tegangan, critical line dan non-critical line sistem perpipaan harus ditentukan. Critical line adalah jalur sistem perpipaan yang harus dianalisis tegangan pipa karena beberapa faktor memenuhi persyaratan analisis tegangan. Non-critical line, yaitu semua jalur sistem perpipaan, tidak perlu dianalisis.[3]

Gambar 2. 1 Critical line kriteria untuk static equipment

yang diperbolehkan ASME B31.3 table A-1 sebesar 22 Ksi. (22.000 Psi.)

### 2.2.4 Allowable Stress due to Thermal Load

Pembebanan yang disebabkan oleh ekspansi termal tidak boleh melebihi tegangan izin material. Diformulasikan dengan persamaan berikut:

𝑆𝐴 = 𝑓(1,25𝑆𝑐 + 0,25𝑆ℎ)	(9)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Parameter

Tabel 3.1 menunjukkan spesifikasi pipa dan Tabel 3.2 menunjukkan spesifikasi fluida. Data yang digunakan berasal dari perusahaan, dan beberapa diambil dari code and standard yang digunakan, serta dari berbagai literatur lainnya.

|  | Pipe |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Unit | Value |
| Material | - | API 5L X52 |
| NPS | in | 48 |
| Schedule |  | 11,13 |

Tabel 3. 1 Spesifikasi pipa

Outside Diameter	mm	in	1.219	48

Inside Diameter	mm	in	1.196,34	47,11

Wall Thickness	mm	in	11,13	0,446

Young Modulus Steel	Psi	28.750.000

### Stress due to Sustain Load

Beban sustain dapat dihitung menggunakan

Specified	Minimum Yield Strength Specified	Minimum Tensile Strength

Psi	52.200

Psi	66.700

nilai dari tegangan tekuk, aksial dan torsi. Perhitungan Tegangan akibat beban sustain, dituliskan pada Persamaan berikut [1]:

𝑆𝐿 = √(|𝑆𝑎| + 𝑆𝑏)2 + (2𝑆𝑡)2	(1)

𝜋𝐼𝑑2

Density	lb/in3	0,284

Length Per Section	m	ft	12	39,37

Tabel 3. 2 Spesifikasi fluida

Crude Oil

Parameter	Unit	Value

𝑆𝑎 =

𝐼𝑎𝐹𝑎

𝐴𝑝

=   𝐼𝑎(𝑃𝑗𝐴𝑓)  =

𝜋(𝑂𝑑2−𝐼𝑑2)/4

𝐼𝑎(𝑃𝑗( 4  ))	(2)

𝜋(𝑂𝑑2−𝐼𝑑2)/4

Density	lb/in3	0,03

Design Pressure	Psi	206,2

Operating Pressure	Psi	41,2

𝑆𝑏

𝑆𝑡

= √(𝐼𝑖𝑀𝑖)2+ (𝐼𝑜𝑀𝑜)2

𝑍

= 𝐼𝑡𝑀𝑡

2𝑍

(3)

(4)

Design Temperature	˚F	185

Operating Temperature	˚F	102,2

  - Desain Pipe Joint

### Stress Due to Expansion Load

Beban ekspansi merupakan beban yang timbul akibat ekspansi panas. Beban dapat disebabkan oleh beban thermal akibat pembatasan gerak oleh tumpuan, beban ini (gaya dan momen) timbul jika ekspansi atau konstraksi bebas perpipaan akibat termal terhalang oleh tumpuan [5]

𝑆𝐿 = √(|𝑆𝑎| + 𝑆𝑏)2 + (2𝑆𝑡)2	(5)

𝜋𝐼𝑑2

Berikut adalah desain sistem perpipaan pada kedua variasi joint yang akan dibandingkan, Gambar 3.1 adalah desain welding joint pipe design, dan Gambar 3.2 adalah flange joint pipe design. Desain ini menghasilkan nilai tegangan sustained dan expansion.

𝑆 = 𝐼𝑎𝐹𝑎 =   𝐼𝑎(𝑃𝑗𝐴𝑓)  =  𝐼𝑎(𝑃𝑗(

4  ))

(6)

𝑎	𝐴𝑝

𝜋(𝑂𝑑2−𝐼𝑑2)/4

𝜋(𝑂𝑑2−𝐼𝑑2)/4

𝑆𝑏

𝑆𝑡

= √(𝐼𝑖𝑀𝑖)2+ (𝐼𝑜𝑀𝑜)2

𝑍

= 𝐼𝑡𝑀𝑡

2𝑍

(7)

(8)

Gambar 3. 1 Welding joint pipe design

### Allowable Stress due to Sustain Load

Beban yang dihasilkan oleh beban sustain tidak boleh melebihi tegangan izin material API 5L X52

Gambar 3. 2 Flange joint pipe design

## 3.3  Perbandingan Tegangan

Pada hasil analisis menggunakan perhitungan manual dan software stress analysis didapatkan hasil perbandingan tegangan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 perbandingan nilai tegangan

Stress Analysis	Welding Joint	Flange Joint

Hasil	Hasil

Manual Calc.	Sus.	5746,647 Psi	5422,236 Psi

Exp.	9532,480 Psi	5676,467 Psi

- ASME B31.3. (2022). Process Piping. New York: American Society Mecanical Engineers.

- Chamsudi, A. (2005). Piping Stress Analisis.

- Mahfuz, R. R. (2024). ANALISIS TEGANGAN PIPA PADA DESAIN SISTEM PERPIPAAN LINE DISCHARGE ACID TANK YANG TERHUBUNG PADA ACID TRANSFER PUMP  AKIBAT  TANK  SETTLEMENT.

Surabaya: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

- Nabila, C. (2017). Analisa Tegangan Pipa Steam pada Jalur Interkoneksi Line 300-S2- B2A-4101-H100 PT. Petrokimia Gresik. Surabaya: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Software Outp.

Sus.	6185,200 Psi	6199,800 Psi

Exp.	9316,400 Psi	10872,0 Psi

Perhitungan manual menunjukkan bahwa flange joint memiliki tegangan lebih rendah untuk beban sustained (5422,236 psi, 5746,647) psi dan expansion (5676,467 psi, 9532,480 psi dibanding welding joint. Namun, dari hasil software analysis, welding joint memiliki tegangan expansion yang lebih rendah 9316,400 psi dibanding flange joint 10872,0 psi, meskipun nilai sustained nya hampir setara.

# KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tegangan menggunakan perhitungan manual dan software, terdapat perbedaan antara welding joint dan flange joint. Secara manual, flange joint menunjukkan tegangan lebih rendah untuk beban sustained dan expansion. Namun, hasil software menunjukkan bahwa welding joint memiliki tegangan expansion lebih rendah dibanding flange joint, yaitu 9316,400 psi dan 10872,000 psi. Karena tegangan expansion sangat berkaitan dengan beban thermal dalam operasi pipa, maka welding joint lebih direkomendasikan. Sambungan ini menunjukkan performa lebih stabil dan aman dalam menghadapi beban ekspansi jangka panjang.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] Aufabi, R. Z. (2021). Analisis Stress Pada Perubahan Desain Jalur Pipa Steam Condensate Line Number SCC-150-C2AAFSX- L81307-EHO. Surabaya: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.